《实景三维基础模型 框架》

编制说明

国家标准项目名称：      实景三维基础模型 框架

国家标准项目编号：         20261559-T-466

送审国家标准名称：

送审国家标准名称：

（此栏送审时填写）

报批国家标准名称：

（此栏报批时填写）

承担单位：               中国测绘科学研究院

当前阶段：  征求意见      □送审稿审查       □报批稿报批

编制时间：       2026年9月

#### 目  次

一、工作简况，包括任务来源、制定背景、起草过程等；

二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容的对比；

三、试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益；

四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况；

五、以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因；

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系；

七、重大分歧意见的处理经过和依据；

八、涉及专利的有关说明；

九、实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议；

十、其他应当说明的事项。

#### 《实景三维基础模型 框架》

#### 编制说明

- 工作简况

- 任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2026年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2026〕17号）和全国地理信息标准化技术委员会秘书处《关于下达17项地理信息国家标准制修订计划项目及编报实施方案的通知》（SAC/TC230/SEC 〔2026〕19号），推荐性国家标准《实景三维基础模型 框架》正式立项，项目计划编号为20261559-T-466。

本项任务由中华人民共和国自然资源部提出，由全国地理信息标准化技术委员会（SAC/TC 230）归口。本标准为推荐性标准，属制定项目，项目周期18个月，按计划于2027年9月30日前完成报批。中国测绘科学研究院承担编制（主编单位），会同深圳市前海深港现代服务业合作区管理局、安徽省第二测绘院等17家单位协作共同起草完成。

- 制定背景

数字时代对测绘地理信息事业提出了引领性要求，高质量发展对测绘地理信息工作提出了融合性要求。美国、英国、德国等国家纷纷提出数字化转型战略布局，权威统一、覆盖全域的三维空间数据作为重要的生产要素，已成为各国竞相发展的重点；真实、立体、时序化的实景三维信息已成为加快数字经济发展和支撑国家安全保障的核心关键，相关领域的科技竞争愈演愈烈。从治理重构来看，以实景三维中国作为统一时空底座，能有效推进自然资源治理体系和治理能力现代化，真正构建从山顶到海洋的保护治理大格局。

实景三维中国是国家重要的新型基础设施，已明确列入中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等文件中，是支撑自然资源管理、助力数字中国建设和数字经济发展的重要时空基底。2022年，自然资源部办公厅印发通知，全面推进实景三维中国建设；2023年，自然资源部印发《实景三维中国建设总体实施方案（2023—2025年）》，对实景三维中国建设作出系统部署。

实景三维的建设离不开统一数据模型的支撑，其在概念层面和实践层面对实景三维的统一描述，是实景三维构建与应用服务的基础。但作为区别于以往地理信息数据的全新产品，实景三维数据缺乏与之适配的模型设计，尤其在基础模型方面：缺乏适应国情的国产、自主的模型；缺乏数据和应用双驱动下的模型；缺乏全空间统一描述与集成表达融合的模型。这严重限制了建设效率与赋能水平的标准化、丰富度和安全性，迫切需要从国家标准层面建立实景三维基础模型的统一框架。

2024年以来，中国测绘科学研究院联合国内有关单位编制了中国测绘学会团体标准《实景三维 基础模型》，于2025年12月发布，形成了较为成熟的模型框架和技术积累。为进一步提升标准的适用范围和效力，将团体标准技术成果转化提升为国家标准，在全国范围内统一实景三维基础模型的构成、描述、表达和应用框架，按照国家标准制修订计划安排，制定本国家标准。

- 起草单位及起草人

1）起草单位

中国测绘科学研究院（主编单位）、深圳市前海深港现代服务业合作区管理局、安徽省第二测绘院、武汉市测绘研究院、深圳市规划和自然资源调查测绘中心、广西壮族自治区地理信息测绘院、广东省国土资源技术中心、同济大学、西南交通大学、清华大学、上海海洋大学、武汉大学、网络空间部队信息工程大学、江苏省自然资源厅、北京市测绘设计研究院、青岛市勘察测绘研究院、水利部信息中心、自然资源部国土空间规划研究中心共18家单位。

2）起草人及其所做工作

| 排序 | 姓名 | 工作单位 | 所做主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翟亮 | 中国测绘科学研究院 | 项目负责人，总体框架设计与文本统稿，负责构成和关系、本体描述章节 |
| 2 | 印洁 | 中国测绘科学研究院 | 总体框架设计与文本统稿，负责构成和关系、本体描述章节 |
| 3 | 孙云飞 | 安徽省第二测绘院 | 负责建模应用示例之不动产登记的编写与试验 |
| 4 | 罗芳 | 深圳市规划和自然资源调查测绘中心 | 负责建模应用及示例的讨论与编写 |
| 5 | 张馨月 | 中国测绘科学研究院 | 负责构成和关系、本体描述章节的编写与讨论 |
| 6 | 郭明武 | 武汉市测绘研究院 | 负责数据表达和建模应用章节的编写与讨论 |
| 7 | 常晴 | 江苏省自然资源厅 | 负责数据表达章节编写并组织讨论，参与建模应用章节讨论 |
| 8 | 黄铭 | 广西壮族自治区地理信息测绘院 | 负责建模应用示例之生态要素保障的编写与试验 |
| 9 | 刘振东 | 中国测绘科学研究院 | 负责标准相关技术内容的编写，参与研讨 |
| 10 | 肖斌 | 深圳市前海深港现代服务业合作区管理局 | 负责建模应用及示例的讨论与编写 |
| 11 | 周国新 | 广东省国土资源技术中心 | 负责建模应用示例之传统村落数字化保护利用的编写与试验 |
| 12 | 刘世杰 | 同济大学 | 参与数据表达章节的编写与讨论 |
| 13 | 赵亚波 | 青岛市勘察测绘研究院 | 负责建模应用示例之城市低空航路网规划的编写与试验 |
| 14 | 陈明 | 自然资源部国土测绘司 | 参与标准相关技术内容的编写与研讨 |
| 15 | 谢文君 | 水利部信息中心 | 参与数据表达章节的编写与讨论 |
| 16 | 刘晓丽 | 中国测绘科学研究院 | 参与构成和关系、本体描述章节的编写与讨论 |
| 17 | 武鹏达 | 中国测绘科学研究院 | 参与标准相关技术内容的编写与研讨 |
| 18 | 高歌 | 清华大学 | 参与模型基本要求和建模应用的讨论与编写 |
| 19 | 陈敏 | 西南交通大学 | 参与数据表达章节的编写与讨论 |
| 20 | 洪中华 | 上海海洋大学 | 参与数据表达和建模应用章节的编写与讨论 |
| 21 | 曾艳艳 | 北京市测绘设计研究院 | 参与建模应用及示例的讨论与编写 |
| 22 | 刘欣怡 | 武汉大学 | 参与模型构成、基本要求和数据表达的讨论与编写 |
| 23 | 陈令羽 | 网络空间部队信息工程大学 | 参与模型构成和数据表达的讨论与编写 |
| 24 | 刘坡 | 中国测绘科学研究院 | 参与标准相关技术内容的编写与研讨 |
| 25 | 赵占杰 | 中国测绘科学研究院 | 参与标准相关技术内容的编写与研讨 |
| 26 | 崔丽娜 | 自然资源部国土空间规划研究中心 | 参与建模应用及示例的讨论与编写 |

- 主要工作过程

1）立项启动

2026年3月31日，国家标准化管理委员会印发《关于下达2026年第三批推荐性国家标准计划及相关标准外文版计划的通知》（国标委发〔2026〕17号），本标准列入2026年第三批推荐性国家标准计划。2026年4月8日，全国地理信息标准化技术委员会秘书处印发《关于下达17项地理信息国家标准制修订计划项目及编报实施方案的通知》（SAC/TC230/SEC 〔2026〕19号），将本计划项目下达主编单位中国测绘科学研究院，并对编报项目实施方案提出明确要求。

2026年5月，主编单位按照通知要求，组织各参编单位成立编制组，共同编制完成《实景三维基础模型 框架》国家标准计划项目实施方案，细化明确了项目目标、已有基础、编制大纲、实施计划和任务分工，经主编单位、参编单位和全部起草人员签字盖章后，报送全国地理信息标准化技术委员会秘书处备案，作为本项目组织实施和标准审查、报批等过程管理的主要依据。同期，编制组系统收集整理了实景三维中国建设以来有关数据获取处理、产品规格、成果质检等方面的技术文件和研究资料，结合各起草单位工作实践和团体标准《实景三维 基础模型》的编制经验，确定了本标准的主要目标和主体框架。

2）起草阶段

2026年5月至8月，编制组按照实施方案确定的编制大纲和任务分工，依托团体标准《实景三维 基础模型》的工作基础，结合国家标准定位和实景三维中国建设最新实践，对标准内容进行深化和完善：进一步凝练实景三维基础模型的构成和关系；细化本体描述中概念、属性和关系的描述要求，补充山体、水利等描述示例；完善数据表达章节，明确时空基准和几何坐标要求，充实形态特征类型、粒度划分、位置精度分级、纹理特征、时序特征以及集成表达（地形级、城市级、部件级，表达精度分级、表达模态、组件集成）等内容；完善建模应用的过程要求，增加符合性验证和安全性验证要求；结合最新应用实践更新建模应用典型案例。其间，编制组通过线上线下研讨、电子邮件和即时通信等方式开展多次讨论，并参考江苏、四川等有关省级单位实景三维建设技术方案及其验证成果，对有关技术指标进行了论证。

2026年9月21日，编制组以腾讯会议形式召开标准编制启动会暨征求意见稿讨论会。会议由中国测绘科学研究院副院长翟亮研究员主持，全国地理信息标准化技术委员会秘书处工作人员到会指导并提出相关要求。主编单位介绍了标准编制情况，编制组对标准征求意见稿（初稿）进行了逐章讨论，明确了修改完善意见。会后，编制组根据会议意见对标准文本进行修改完善，形成标准征求意见稿及编制说明。

3）征求意见

2026年9月29日，编制组将征求意见稿和编制说明报送全国地理信息标准化技术委员会秘书处。

4）送审阶段

尚未开展。编制组计划在征求意见处理完成后，于2027年上半年形成送审稿、征求意见汇总处理表等材料，提请全国地理信息标准化技术委员会组织送审稿审查，并按照审查意见修改完善。

5）报批阶段

尚未开展。按照计划下达的报批时限要求，拟于2027年9月30日前完成报批材料整理，正式提交报批。

- 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容的对比

- 编制原则

本文件编制中认真遵循了先进性、实用性和规范性等原则，并重点把握了以下几个方面：

1）系统性原则。在充分对已有数据特征、生产方式和应用途径总结的基础上，模型构成的层次清晰合理，覆盖从数据采集到应用服务全流程的支撑，对于同层级采用相同的视角。

2）科学性原则。立足数字中国建设、数字经济发展等战略需求，落实自然资源部新型基础测绘和实景三维中国建设要求，坚持科学原则，既调研优选先进技术路线，也落实好有关技术内容的验证。

3）协调性原则。妥善处理与相关法律、行政法规、国家标准、行业标准之间的关系，特别是与现有新型基础测绘和实景三维中国建设工作，以及其他行业部门新时期对地理信息需求变化的有机衔接。

4）安全性原则。在发挥基础支撑作用的前提下，针对数据共享管理的安全保障，在全流程、全覆盖的可信分发、可控使用和过程溯源等方面，加强相关要求。

5）扩展性原则。框架设计预留扩展空间，支持新型数据源、新型表达方式和新型应用场景的接入，保障模型的稳定可复用与多场景适应性。

- 国家标准主要内容及其确定依据，修订国家标准时，还包括修订前后技术内容的对比

本文件提出了实景三维基础模型的构成和关系，规定了实景三维基础模型在本体描述、数据表达和建模应用方面的框架性内容，并给出示例。本文件适用于实景三维数据的生产与应用服务。

本文件主要依据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》等法律法规，《数字中国建设整体布局规划》《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《关于全面推进实景三维中国建设的通知》《实景三维中国建设总体实施方案（2023—2025年）》《关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》等政策文件，《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》等新型基础测绘与实景三维中国建设系列技术文件，以及《地理实体空间身份编码规则》《地理实体分类与数据获取处理技术规范》《地理实体语义模型基本规范》等同期在编国家标准，并结合新型基础测绘体系建设实践和技术发展趋势，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件共7章、3个资料性附录，主要技术内容分为三个部分。

第一部分为标准文档的基本构成内容，包括范围、规范性引用文件、术语和定义共3章。范围章规定了本文件的主体内容和适用范围；规范性引用文件章引用了《地理实体分类与数据获取处理技术规范》《地理实体语义模型基本规范》《地理实体空间身份编码规则》3项同期在编国家标准；术语和定义章列出实景三维、地理实体和Mesh三维模型3项术语，其中，实景三维术语的定义已列入2024年学科研究前沿热点词，经全国科学技术名词审定委员会发布；地理实体术语的定义直接引用自《地理实体分类与数据获取处理技术规范》并注明了来源；Mesh三维模型的定义源自新型基础测绘与实景三维中国建设系列技术文件。上述处理保证了术语的权威性和与关联标准的一致性。

第二部分为标准的核心规范内容，包括构成和关系、本体描述、数据表达和建模应用共4章。各章主要内容及确定依据如下。

第4章构成和关系：明确实景三维基础模型以地理实体为建模对象，体现建模对象的基础特征并实现基础支撑作用；模型由本体描述、数据表达和建模应用构成，可指导从现实世界理解，到计算机可处理表达，再到领域专用化的技术路径形成，并明确了三者的定位和相互关系。确定依据：在充分总结已有数据特征、生产方式和应用途径的基础上，依托实体化抽象、语义化建模和一致性描述等理论体系确定模型构成层次；编制组在团体标准审查和征求意见阶段曾就“基本要求”“模型组成”等章节设置反复凝练，为避免与后续章节内容重复，最终形成“构成和关系”的表述。

第5章本体描述：以地理实体分类为核心，从概念、属性和关系三方面构成模型的本体内容。概念描述以地理实体的分类进行，分类体系覆盖并反映地理实体的类型特征、相关关系及管理服务需求；属性分为物理属性（表质、形态、度量）、社会属性（标识、功用、内容、归属）和时间属性（生命状态、时间性）；关系区分概念关系和概念实例化关系，后者包括空间关系（拓扑、距离、方位）、属性关系（组成、隶属）和时态关系（顺序、取代），描述方式定性定量相结合。确定依据：结合实景三维中国建设系列技术文件指导的建设实践，以及《地理实体分类与数据获取处理技术规范》《地理实体语义模型基本规范》等在编国家标准形成，概念、属性和关系的描述方式在团体标准编制过程中已经过多轮研讨和验证；附录A给出了山体、水利的概念、属性和关系描述示例。

第6章数据表达：规定实景三维基础模型的空间位置、形态特征、纹理特征、时序特征和集成表达要求。空间位置明确2000国家大地坐标系、1985年国家高程基准、深度基准和时间基准等时空基准要求，几何对象以三维坐标值记录；形态特征类型包括点、线、面、体和场，其中“场”用于表达地理实体相关地理现象的时空状态，并规定了粒度划分原则和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级位置精度（最大允许误差为2倍中误差，特殊困难区域可放宽0.5倍）；纹理特征区分通用纹理和真实纹理，规定了纹理规格和Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三级精细程度；时序特征按频率分为低频和高频，低频特征通过属性结构化方式表达，高频特征以独立数据结构与空间特征并列存储并通过时间关联索引建立双向追溯；集成表达通过地理实体空间身份编码等唯一标识码进行关联，采用分层次策略与多粒度管理相结合的机制，按呈现程度分为地形级、城市级和部件级，表达精度分为0级至3级并采用“3DRS”加分级编号表示，表达模态分为符号、主体建模和细节建模表现，组件集成区分地理实体组件、地形组件和地理现象组件。确定依据：在总结各地实景三维中国建设数据情况基础上，参考江苏、四川等有关省级单位技术方案及其验证结果，并与《基础地理信息要素数据字典》（GB/T 20258）、《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015）等现行标准相衔接；附录B给出了形态特征类型、位置精度分级、纹理精细程度分级和建筑物表达精度分级示例。

第7章建模应用：规定应用场景定义、数据收集与处理、模型构建、模型验证和应用5个环节。应用场景定义面向领域特定需求，明确建模区域、数据类别、表达精度和模态等；数据收集与处理包括质量检查、数据变换、信息提取和时空对齐等预处理；模型构建按本体描述和数据表达要求生成数据并组装集成，支持程序化自动生成和人工智能技术建模；模型验证包括符合性验证和安全性验证，明确宜采用按地理实体类别的分层抽样方法、由具备相应资质的第三方检测机构承担等要求；在应用环节形成数据存储、数据流转、数据更新和可视化方案，基于时空计算资源库开发标准化功能接口。确定依据：总结参编单位大量应用实践归纳常规流程，模型验证要求结合数据安全管理和成果质量检查有关要求确定；附录C结合典型应用实践，给出不动产登记、基层社会治理、城市低空航路网规划、数字孪生城市建设、传统村落数字化保护利用、生态要素保障6个典型案例。

第三部分为资料性附录（附录A、附录B、附录C），分别针对本体描述、数据表达和建模应用给出示例，便于标准使用者理解和执行。

- 试验验证的分析、综述报告，技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

本文件在团体标准《实景三维 基础模型》编制和实施基础上制定。团体标准编制过程中，编制组围绕本体描述、数据表达和建模应用等主要技术内容，组织参编单位结合实景三维中国建设实践开展了大量调研研讨和试验验证工作：各案例编写单位分别以不动产登记、基层社会治理、城市低空航路网规划、数字孪生城市建设、传统村落数字化保护利用、生态要素保障等应用场景为对象开展案例试验，验证了模型框架及相应技术要求的可行性；位置精度分级、纹理精细程度分级等指标与现行国家标准、行业标准相衔接，并参考了江苏、四川等省级单位技术方案及其验证结果。本文件起草阶段，编制组针对国家标准定位，重点对构成和关系、表达精度分级（3DRS）、集成表达的分级分类和模型验证要求等内容进行了补充论证，并在标准编制启动会暨征求意见稿讨论会上征求了全国地理信息标准化技术委员会秘书处和编制组的意见，未发现技术障碍。

技术经济论证方面，本文件为框架性、基础性标准，不新增重大生产投入。现有实景三维数据生产技术体系（倾斜摄影、激光扫描等）可满足本文件表达精度和表达模态要求；0级表达可基于存量基础地理信息数据转换获取，有利于充分利用存量数据、降低建设成本；分级的表达精度和模态设计支持按应用需求选择适配的生产技术路线，避免过度生产造成的成本浪费，总体技术经济可行。

预期的经济效益：统一的基础模型框架可减少各地、各部门重复性模型设计和数据转换成本，提高实景三维数据生产、管理和应用效率，支撑实景三维数据作为新型生产要素的流通利用，带动三维数据服务及相关产业发展。

预期的社会效益：支撑自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设，赋能政府决策、基层社会治理、城市低空航路网规划、数字孪生城市等应用，服务百姓美好生活、服务数字文化建设，提升测绘地理信息对经济社会发展的基础支撑能力。

预期的生态效益：通过生态要素保障等应用场景，支撑土地综合整治、林权宗地垂直空间确权、生态服务价值梯度评估等工作，推动资源要素在立体空间上的优化配置，服务数字生态文明建设和绿色转型发展。

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况，或者与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

- 与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

国内目前在实景三维或三维建模领域，没有类似的基础模型认知与设计层面的相关标准。2021年出台的国家标准GB/T 40765—2021《基础地理信息本体模型》是为数不多的从认知角度出发进行概念层面模型设计和构建的标准，规定了基础地理信息在概念层次上的本体模型，适用于基础地理信息语义模型的构建。但该标准的服务对象是基础地理信息数据，即GB/T 13923《基础地理信息要素分类与代码》中的各类要素，虽然其概念模型的构建思路具有一定通用性，但对实景三维模型的指导意义有限，仅可作为标准编制的借鉴参考。

国外目前在实景三维或三维建模领域，主要是开放地理空间联盟（OGC）发布的CityGML标准。CityGML应用领域较为广泛，对建筑物、桥梁、隧道、城市设施、土地利用、植被、水域等进行建模，并通过LOD0至LOD4不同的连贯细节层次对现实世界进行模拟表达。但该模型的设计并非针对我国国情以及实景三维中国建设，直接应用会在几何表达、语义关系和时空分析等方面存在适配性和安全问题，同样仅可作为标准编制的借鉴参考（如本文件6.6.2中“1级”表达可对应CityGML 2.0的“LOD1级”模型）。本文件中术语和“场”等概念参考了ISO 19系列标准的有关内容，保持与国际标准概念的协调。

- 与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

无。

- 以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际国外标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件不以国际标准为基础起草，未直接采用国际标准。主要原因：一是国际标准化组织地理信息技术委员会（ISO/TC 211）和开放地理空间联盟（OGC）等国际组织尚未制定与实景三维基础模型直接对应的国际标准，缺少可直接采用的基础；二是国外同类标准（如OGC CityGML）主要面向城市领域三维建模，其对象体系、语义框架和表达层级与我国以地理实体为核心的实景三维建设要求不匹配，直接采用难以满足我国自然资源管理和国土空间治理的应用需求，且在几何表达、语义关系和时空分析等方面存在安全隐患。因此，本文件立足我国实景三维中国建设实际自主起草，并在术语定义和“场”等概念设计中参考了ISO 19系列标准的有关内容。

- 与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本文件依据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》等法律法规制定，与现行法律、行政法规和强制性国家标准无冲突，与《数字中国建设整体布局规划》等党中央、国务院文件以及《实景三维中国建设总体实施方案（2023—2025年）》等部门政策文件的要求相衔接。

本文件与自然资源部“一张图”建设密切相关：本文件规定的本体描述内容（地理实体分类概念、属性和关系）支撑统一地理底图的实体化、语义化建库，地理实体分类与“一张图”相关数据建设的实体分类保持衔接；数据表达中地理实体空间身份编码等唯一标识要求，支撑“一张图”多源数据的关联融合；建模应用面向自然资源管理、赋能政府决策等场景，与“一张图”业务应用相衔接。本文件在数据模型、要素分类、编码规则、业务流程和管理要求等方面与“一张图”建设有关要求保持一致，无冲突。

本文件引用国家标准3项，即《地理实体分类与数据获取处理技术规范》《地理实体语义模型基本规范》《地理实体空间身份编码规则》，均为同期在编的制定项目，正式实施时以发布的标准编号为准；与《基础地理信息要素数据字典》（GB/T 20258）、《实景地图数据产品》（GB/T 35628）、《城市不动产三维空间要素表达》（GB/T 40771）、《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015）、《古建筑测绘规范》（CH/T 6005）等现行国家和行业标准相协调，涉及位置精度、纹理质量、表达分级等技术内容与有关标准保持一致或衔接，无矛盾冲突。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本文件编制过程中，编制组内部以及标准编制启动会暨征求意见稿讨论会上未出现重大分歧意见。对征求意见阶段收到的意见，编制组将按照GB/T 1.1—2020和有关规定认真汇总处理，逐条给出采纳、部分采纳或不采纳的说明；如出现重大分歧意见，将充分协商处理，并按程序提交标准审查会议审定。

- 涉及专利的有关说明

本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

- 实施国家标准的要求，以及组织措施、技术措施、过渡期和实施日期的建议等措施建议

本文件发布后，建议做好以下实施工作。

1）组织措施。建议由全国地理信息标准化技术委员会组织标准宣贯培训，编制组配合开展标准解读和答疑；各地在实景三维数据建设和应用工作中组织有关管理和技术人员学习本文件，必要时结合本地区实际制定实施细则。

2）技术措施。建议与《地理实体分类与数据获取处理技术规范》《地理实体语义模型基本规范》《地理实体空间身份编码规则》等关联标准协同宣贯、配套实施；有关国家标准、行业标准制修订工作中涉及实景三维模型内容的，宜与本文件做好衔接和对照。

3）过渡期和实施日期建议。考虑到本文件为基础框架性标准，相关生产、应用单位需要一定的调整准备时间，建议本文件发布后6个月实施。

- 其他应当说明的事项

无。